ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир 1 навчального батальйону

підполковник                   Віктор МОРОЗ

“____” грудень 2025 року

І Н С Т Р У К Ц І Я_____

про заходи пожежної безпеки опалювачу приміщення

Опалювачі приміщення призначаються на кожну добу командиром підрозділу (старшим приміщення).

Він зобов`язаний :

знати заходи пожежної безпеки під час використання пічного опалення;

знати порядок і час опалення приміщень;

підтримувати температурний режим печі, не дозволяти її перегріву;

періодично перевіряти стан труб димоходу;

проводити періодичну чистку топливника від попілу і шлаку, попіл і шлак необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені;

у разі відсутності тяги та накопичені диму в приміщенні припинити топку та вжити заходи щодо іі відновлення;

знати місце знаходження засобів пожежогасіння, а також порядок їх використання.

Опалювачу забороняється:

користуватися несправними печами, а також такими, що мають тріщини;

перенагрівати печі;

застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

зберігати паливо в жилих приміщеннях, коридорах, наметах, бліндажах, кунгах;

залишати без нагляду печі, що топляться;

розміщувати паливо й інші горючі речовини і матеріали, майно поблизу печей;

сушити (складати, підвішувати) одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали на печах, димарях, проти пічних отворів;

зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цієї мети;

використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри                 топливника;

здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топливника;

використовувати вентиляційні та газові канали як димоходи;

використовувати для димових труб асбестоцементні труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.

У разі виникненні пожежі:

оголосити пожежну тривогу;

вжити заходів щодо виклику пожежно-рятувальних підрозділів;

розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння;

організувати евакуацію зброї та матеріальних цінностей;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів та надати допомогу під час гасіння пожежі.

Інв. № _______

в/частина А2900

Інв. № _______

в/частина А2900

Інв. № _______

в/частина А2900

Командир 1 навчальної батареї 1 навчального батальйону військової частини А2900 
майор                                                                                                       Дмитро ПІГАЛКОВ