ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ОПЕРАЦІЙНОЇ КАРТКИ № 4

для проведення заняття з вогневої підготовки (БЗВП)

Довідковий матеріал для курсантів

Догляд та обслуговування зброї системи AR-15

1. Загальні відомості про AR-платформу

Система AR-15 — одна з найпоширеніших модульних платформ стрілецької зброї у світі. Її базова конфігурація була розроблена в 1950-х роках компанією Armalite, а згодом стала основою для гвинтівок M16 та M4, що стоять на озброєнні армій країн НАТО. У сучасних умовах військовослужбовці ЗСУ нерідко використовують гвинтівки цього типу, що надходять як допомога від союзників.

Основні переваги AR-системи:

- Модульна конструкція: верхня (Upper Receiver) і нижня (Lower Receiver) частини;

- Точність і контрольованість вогню;

- Зручна ергономіка;

- Уніфікованість запчастин і аксесуарів.

Конструкція передбачає газовідвідну систему Direct Impingement, коли порохові гази діють безпосередньо на затворну раму через газову трубку. Це дозволяє зменшити масу, але вимагає регулярного догляду.

2. Основні вузли AR-15, що потребують догляду

Основні вузли зброї системи AR-15, які потребують постійного догляду:

- Затворна рама (Bolt Carrier Group): інтенсивно забруднюється, потребує регулярної чистки;

- Затвор (Bolt): перевіряються кільця, екстрактор, бойові виступи;

- Газова трубка: важлива, але чиститься лише при серйозному засміченні;

- Камора ствола: вичищається після кожної стрільби;

- Буферна пружина: огляд і легке змащення;

- Спусковий механізм: чиститься сухо без мастила.

3. Види технічного обслуговування

3.1. Щоденне обслуговування:

- Перевірка загального стану;

- Витирання поверхонь;

- Перевірка спускового механізму та запобіжника.

3.2. Після стрільби:

- Неповне розбирання;

- Чистка камори, ствола, затвора;

- Змазка і зворотна збірка.

3.3. Планове обслуговування:

- Огляд зносу;

- Перевірка кілець затвора;

- Чистка буфера та пружини.

4. Алгоритм неповного розбирання та чищення AR-15

Порядок обслуговування:

1. Перевірка на розрядженість;

2. Від'єднання пінів, роз'єднання upper/lower;

3. Витяг затворної групи, розбирання BCG;

4. Чистка: ствол, камора, затвор, газова трубка;

5. Легка змазка контактних поверхонь;

6. Збірка, функціональна перевірка (робота затвора, спуск, запобіжник).

5. Типові помилки при обслуговуванні

- Надмірне мастило → накопичення бруду;

- Пропуск чистки камори → застрягання гільз;

- Немає мастила на напрямних → підклинювання;

- Засмічення газової трубки → збій циклу перезаряджання;

- Побутові масла → корозія.

6. Поради зберігання і транспортування

- Чистий стан;

- Сухе місце з температурою +5…+25°C;

- Не зберігати у зведеному стані;

- Мінімальна консервація перед тривалим зберіганням.

7. Висновки

AR-15 потребує постійного і ретельного догляду. Увага до деталей, регулярне очищення і правильна змазка є запорукою надійної роботи навіть у складних умовах.

Наслідки відсутності регулярного догляду

Відкладення нагару та бруд у каналі ствола можуть зіпсувати стрілянини, а іржа - вдарити як по настрою, так і по гаманцю. Осічки, заїдання, втрата точності та інші неприємні «сюрпризи» стають повсякденністю для тих, хто забуває про або забиває на догляд

Пам’ятай:

Краще витратити 15 хвилин на чистку, ніж втратити секунди у критичний момент через несправність.