ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ОПЕРАЦІЙНОЇ КАРТКИ № 2

Для проведення занять з інженерної підготовки

Пророблення проходів в мінно-вибухових загородженнях  та способи їх подолання.

Інженерна розвідка загороджень ведеться з метою добути відомості про систему загороджень противника, визначити місцеположення і характер загороджень для організації їх обходу або подолання військами. Вона має бути цілеспрямованою, безперервною, активною, своєчасною, оперативною і прихованою, а добуті розвідувальні дані – достовірними, з точним визначенням координат  розвіданих загороджень і руйнувань.

Розвідка МВЗ, встановлених дистанційними системами мінування, ведеться всіма підрозділами родів військ, які призначаються у розвідку і охорону, а також спеціально призначеними спостерігачами у підрозділах.

Інженерна розвідка має встановити:

- розташування ІЗ на місцевості, їх характер, протяжність, глибину і кордони, ступінь бойової готовності МП;

- наявність проходів у ІЗ або можливі шляхи їх обходу;

- порядок охорони ІЗ і їх вогневого прикриття;

- основні технічні характеристики ІЗ, їх склад, інженерні боєприпаси 
(далі – ІБП), які у них застосовуються, а також наявність і характер керованих МП та мін, які встановлені на невилучення.

Інженерна розвідка загороджень ведеться наземним і повітряним спостереженням (фотографуванням), пошуком, безпосереднім оглядом, допитом полонених і перебіжчиків, опитуванням місцевого населення і вивченням документів, захоплених у противника.

Дані про ІЗ можуть бути отримані від вищого штабу.

Пошук проводиться з метою виявлення місць влаштування ІЗ, визначення їх типу і стану, а також захоплення окремих зразків.

Інженерна розвідка ІЗ у різних видах бою ведеться підрозділами інженерних військ у складі органів військової розвідки і самостійно.

Для ведення інженерної розвідки загороджень призначаються інженерні спостережні пости (далі – ІСП), інженерні пости фотографування (далі – ІПФ), інженерні розвідувальні дозори (далі – ІРД), у тому числі і офіцерські, інженерні розвідувальні групи (далі – ІРГ). Результати розвідки ІСП заносяться у журнал спостереження і складається схема спостереження.

Для ведення розвідки і подолання загороджень на майданчиках приземлення тактичного повітряного десанту до складу передових груп захоплення майданчиків виділяються інженерно-саперні підрозділи.

Під час постановки завдань і ведення інженерної розвідки необхідно враховувати можливості противника з виявлення радіолокаційними станціями та іншими засобами місця і напрямки дій наших ІРД чи ІРГ.

Інженерна розвідка ІЗ, які встановлюються перед переднім краєм оборони і в тилу противника, ведеться ІРГ

Розвідка будь-якого МП проводиться з урахуванням того, що воно може складатись із протитанкових і протипіхотних мін, які мають елементи невилучення і незнешкодження.

Кожний номер розрахунку, який діє у складі інженерно-саперного відділення з міношукачем або щупом, за винятком шостого, тягне за собою чорно-білу стрічку довжиною 10-15 м, закріплену за обмундирування; по цій стрічці орієнтується номер розрахунку, який рухається позаду (уступом вправо або вліво).

Командир просувається між третім і четвертим номерами і розмотує осьову чорно-білу стрічку, яка закріплена одним кінцем на вихідному рубежі.

Інженерно-саперне відділення за один прохід розвідує смугу завширшки 68 м.

Рисунок 1. Порядок дій ІРГ у складі інженерно-саперного відділення під час розвідки МВЗ перед переднім краєм оборони противника (розміри у метрах)

При появі сигналу в головних телефонах міношукача, або при виявлені щупом предмета, розвідник за допомогою щупа або вручну уточнює характер предмета, який викликав появу сигналу або підозру. У разі виявлення міни відділення зупиняється. Командир висувається до міни, уточнює спосіб її встановлення Поруч з міною встановлює червоний прапорець (або інший визначений знак) і дає команду на продовження розвідки на задану глибину.

Міни невідомих типів для їх подальшого вивчення вилучаються з ґрунту за допомогою кішки з відстані 30-50 м. Після повернення на вихідний рубіж прапорцями позначається передня межа МП.

До демаскуючих ознак МВЗ належать:

Сліди мінування – земля, не прибрана під час встановлення мін, залишені на місцевості упаковка від мін і підривників, паперові етикетки, кинутий інструмент і знаряддя для мінування, сліди пересування, орієнтирні кілки, знаки позначення і огородження мін та МП;

Для протитанкових МП (далі – ПТМП) – невеликі бугорки, які розташовані у відповідній послідовності, просідання ґрунту над мінами давнішньої установки, відміна маскувального слою від загального фону довколишньої місцевості, штирі протиднищевих мін, сліди гусениць або коліс і борозни, які утворюються при встановленні МП мінними загороджувачами;

Для протипіхотних МП (далі – ППМП) – відміна маскувального шару від довколишнього фону, забиті у ґрунт кілочки, розтяжки, натягнуті над поверхнею ґрунту;

Для МП, встановлених авіаційними, ракетними і артилерійськими системами мінування, – наявність мін, встановлених безсистемно (у накид) на поверхню ґрунту, предметів упаковки і деталей кріплення мін у касетах і контейнерах, а також оболонок снарядів і бомб, які були споряджені мінами;

Для протитранспортних мін, встановлених на дорозі, – ділянки частково зруйнованої проїжджої частини, просадка ґрунту у місцях встановлення мін, а також сліди відривання шурфів у дорожньому полотні і на узбіччі;

Для об'єктних мін, встановлених у спорудах, – ділянки з частково порушеним облицюванням і фарбуванням або ділянки, зовнішня поверхня яких відрізняється від загального фону, а також часткове руйнування споруди і нагромадження різних предметів поблизу неї;

Для керованих МП – проводи, зариті у ґрунт на глибину 1520 см, або ровики для їх укладки.

Під час розвідки МВЗ у гірській місцевості необхідно враховувати, що місця установки МП, групи мін і окремих мін на дорогах, як правило, вибираються біля дорожніх споруд, на перевалах, серпантинах та об’їздах. Місця встановлення мін і фугасів для маскування рихлого ґрунту на дорогах поливаються водою, у населених пунктах і поблизу них посипаються сміттям, сухими гілками дерев.